Luuston natiivikuvaukset lapset

Sisällys

PITKÄT LUUT (NJ3DA)	2

AP YLÄRAAJA	2

AP ALARAAJA	3

LUUSTON YLEISKUVAUS (NK6AA)	4

SIKIÖN/KUOLLEEN LAPSEN KUVAUS (MB2AA)	6

SIVU	6

KUVAUSPARAMETRIT-------------------------------------------------------------------------------------------7

# PITKÄT LUUT (NJ3DA)

| Kontraindikaatiot | raskaus |
| --- | --- |
| Indikaatiot | perinnöllisyystutkimusten osa, kasvainepäily, luuston yleiskuvauksen osa, luuston yleissairauden selvittely ja seuranta |
| Projektiot | AP yläraaja, AP alaraaja |
| Sädesuojaus | harkinnan mukaan, tilanne kohtaisesti kuva-alueen reunaan |
| Esivalmistelut | kuvausalue paljaaksi |
| Apuvälineet | painopussit immobilisoimiseen, teippi, mittakiekko tai mittatikku |
| Hila | ei |

Muuta huomioitavaa

- kuvataan vain toinen puoli tai molemmat puolet riippuen kysymyksen asettelusta

## AP YLÄRAAJA

Tutkimuksen suoritus

- potilas selinmakuulla kuvattava käsi kuvalevyn päällä kämmen ylöspäin, käsi suorana

- kuvataan yhdellä exponoinnilla jos mahtuu detektorille, jos ei mahdu olkavarsi ja kyynärvarsi erikseen

- fixoidaan lasta painopussein ja saattajaa apuna käyttäen sekä teipataan tarvittaessa käsi kiinni kuvalevyyn

- mittakiekko tai mittatikku lateraalipuolelle

- kohteen mukaiset kuvausarvot

Kuvan rajaus

- rajataan olkanivelestä ranneniveleen

- tarvittaessa myös kämmen kuvataan

Hyvän kuvan kriteerit

- koko yläraaja olkanivelestä ranneniveleen tai kämmeneen kuvautuu

- ei liike-epätarkkuutta

- mittakiekko tai mittatikku näkyy kuvassa

## AP ALARAAJA

Tutkimuksen suoritus

- potilas selinmakuulla kuvattava alaraaja detektorilla

- jalka hieman sisärotaatiossa

- jos ei mahdu yhteen kuvaan kuvataan reisi ja sääri erikseen

- kuvataan yhdellä exponoinnilla jos mahtuu kuvalevylle

- fixoidaan lasta painopussein ja saattajaa apuna käyttäen

- mittatikku tai mittakiekko lateraalipuolelle

- kohteen mukaiset kuvausarvot

Kuvan rajaus

- rajataan lonkasta nilkkaniveleen

- tarvittaessa kuvataan myös jalkaterä erikseen

Hyvän kuvan kriteerit

- koko alaraaja lonkkanivelestä nilkkaniveleen kuvautuu

- ei liike-epätarkkuutta

- mittatikku tai mittakiekko näkyy kuvassa

# LUUSTON YLEISKUVAUS (NK6AA)

| Kontraindikaatiot | ei |
| --- | --- |
| Indikaatiot | lapsen pahoinpiteilyepäily tai epäily luustosairaudesta |
| Projektiot | alle 2v.: kallo AP ja sivu, thorax AP ja molemmin puolin viistoprojektiot niin, että kaikki kylkiluut, solisluut ja th-ranka kuvautuu, kaularanka sivu hor.sätein, th- ja lanneranka sivu , lantio AP, molemmat yläraajat olkavarret, kyynärvarret ja kämmenet AP, molemmat alaraajat reidet ja sääret AP, molemmat jalkaterät AP tai loiva viisto yli 2v.: kliinisen murtumaepäilyn mukaan kohdistetut tutkimukset eli kuvataan pyynnön mukaiset kohteet. |
| Sädesuojaus | harkinnan mukaan, tilanne kohtaisesti kuva-alueen reunaan |
| Esivalmistelut | kuvausalue paljaaksi |
| Apuvälineet | painopussit, teippi, kiinnipitäjä välttämätön |
| Hila | ei |

Muuta huomioitavaa

- Samsungilla luustontutkimus löytyy valikosta Pitkät luut Lapsen luuston röntgen.  Lapsen koko baby on puolivuotiaan lapsen luuston tutkimukseen sopiva ja child-kokoiselle ohjelmoitu 1-vuotiaan lapsen kuvausarvot.

- Jos potilas murtumaherkkä tai kivulias suositeltavaa on kuvata bucky:lle, josta hila poistettu, jolloin lasta ei tarvitse liikutella juurikaan kuvauksen aikana.

- Tarvittaessa otetaan kohdekuvia lasten radiologin ohjeistuksen mukaisesti

- Kuvauksessa on kiinnipitäjä välttämätön, lasta hoitavan osaston henkilökuntaan kuuluva henkilö

- Kontrollikuvaus tarvittaessa kts ohjeen loppu

Tutkimuksen suoritus

alle 2 v. kaikki kohteet kuvataan maaten

Pääsääntöisesti nivelien tulisi näkyä 2 eri kuvausprojektioissa esim. lonkat lantion ja reiden kuvissa

kallo, kaularanka, lanneranka, lantio

- kuvataan ja fixoidaan kohteen kuvausohjeiden mukaisesti

- kaularangan sivu th- ja lannerangan sivu horisontaalisätein

thorax-kuva ja kylkiluu -viistot

- AP-kuva rajataan normaalia pidemmäksi, siten että solisluut, olkapäät, kaikki kylkiluut, ja th-ranka AP-suunnassa näkyvät kuvissa

- viistoprojektiossa potilasta viistotaan kiilatyynyn avulla noin 30–45 asteen kulmaan, kuvan rajaus sama kuin AP-projektiossa

yläraaja

- lapsen yläraajoista kuvataan erikseen olkavarsi ja kyynärvarsi molemmilta puolilta, siten että nivelet kuvautuvat hyvin

- kämmenet molemmilta puolilta siten että myös ranne näkyy hyvin kuvassa

lantio

- AP-kuva siten että Ls-rangan nikamat näkyvät AP-suunnassa niiltä osin, kun eivät näy thx-kuvassa

alaraaja

- kuvataan erikseen reidet ja sääret molemmin puolin

- lonkkanivelet kuvaan mukaan

- fixoidaan haulipussein ja saattajan avulla

molemmat jalkaterät

- voi kuvata samalle kuvauslevylle teippaamalla jalkapohjat kuvauslevyä vasten

- kuvat näytetään heti radiologille ja tarvittavista kohteista otetaan mahdollisesti kohdekuvia tai sivuprojektioita

Luuston yleiskuvauksen kontrollikuvaus

Luuston yleiskuvauksen kontrollikuvaus tehdään tarvittaessa noin 2 viikon kuluttua ensimmäisestä kuvauksesta. Kuvaus suoritetaan muuten samoin kuin ensimmäinen kuvaus mutta ilman kallon, lantion, kaula-, rinta- ja lannerangan kuvantamista

# SIKIÖN/KUOLLEEN LAPSEN KUVAUS (MB2AA)

| Kontraindikaatiot | ei |
| --- | --- |
| Indikaatiot | osana kuolinsyyn selvittämisessä |
| Projektiot | AP ja Sivu, tarvittaessa lisäprojektioita |
| Sädesuojaus | ei |
| Esivalmistelut | kuvausalue paljaaksi |
| Apuvälineet | teippi, tukityyny, mittatikku |
| Hila | ei |

AP

Tutkimuksen suoritus

- koko lapsi/sikiö kuvataan samalle detektorille, jos ei mahdu niin kuvataan vartalo ja raajat yhdelle kuvalevylle sekä pää toiselle kuvalevylle

- mittatikku kuvaan

- lapsi/sikiö on selällään, pää suorassa.

- kädet sivuilla suorana, kämmenet ylöspäin, lonkat ja polvet suorassa

- fixoidaan teipein ja tukityynyin tarvittaessa

## SIVU

Tutkimuksen suoritus

- koko lapsi/sikiö kuvataan samalle kuvalevylle, jos ei mahdu niin kuvataan vartalo ja raajat yhdelle kuvalevylle sekä pää toiselle kuvalevylle

- mittatikku kuvaan

- lapsi/sikiö makaa kyljellään, pää sivuttain

- lonkat eriasteisiin flexioihin, jotta alaraajat asettuisivat vierekkäin, ei päällekkäin

- kädet pään ja rinnan eteen vierekkäin, avataan kämmenet

- fixoidaan teipein ja tukityynyin tarvittaessa

Hyvän kuvan kriteerit

- kaikki kuvauskohteet näkyvät kokonaisuudessaan, näytä kuvat radiologille

| Kuvausparametrit | Kuvaus-etäisyys (cm) | Kuvausarvot automaatti (kV) | Kuvaus-arvot (kV/mAs) | Fokus | Lisäsuodatus (mmAl) | EI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pitkät luut noin 3 v |  |  |  |  |  |  |
| Yläraaja AP | 115 | - | 52/2 | pieni | - | 150-250 |
| Alaraaja AP | 115 | - | 52/2,5 | pieni | - | 150-250 |
| Luuston yleiskuvaus 0.5 vuotta |  |  |  |  |  |  |
| Kallo AP | 115 | - | 57/6,3 | pieni | - | 200-300 |
| Kallo sivu | 115 | - | 55/5 | pieni | - | 200-300 |
| Thorax /Kylkiluut | 115 | - | 60/1,6 | pieni | - | 200-300 |
| Kylkiluu viistot | 115 | - | 60/1,6 | pieni | - | 200-300 |
| Kaularanka sivu | 115 | - | 60/4 | pieni | - | 200-300 |
| Th/Ls ranka sivu | 115 | - | 70/5 | pieni | - | 200-300 |
| Lantio AP | 115 | - | 55/5 | pieni | - | 200-300 |
| Olkavarsi AP | 115 | - | 50/2,5 | pieni | - | 200-300 |
| Kyynärvarsi AP | 115 | - | 50/2 | pieni | - | 200-300 |
| Kämmen AP | 115 | - | 47/2,5 | pieni | - | 200-300 |
| Reisi AP | 115 | - | 55/4 | pieni | - | 200-300 |
| Sääri AP | 115 | - | 55/2,5 | pieni | - | 200-300 |
| Jalkaterä AP/viisto | 115 | - | 50/2 | pieni | - | 200-300 |
| Luuston yleiskuvaus 1-1.5 vuotta |  |  |  |  |  |  |
| Kallo AP | 115 | - | 60/6,3 | pieni | - | 200-300 |
| Kallo sivu | 115 | - | 57/5 | pieni | - | 200-300 |
| Thorax/Kylkiluut | 115 | - | 60/2 | pieni | - | 200-300 |
| Kylkiluu viistot | 115 | - | 60/2 | pieni | - | 200-300 |
| Kaularanka sivu | 115 | - | 60/5 | pieni | - | 200-300 |
| Th/Ls ranka sivu | 115 | - | 70/6,3 | pieni | - | 200-300 |
| Lantio AP | 115 | - | 57/5 | pieni | - | 200-300 |
| Olkavarsi AP | 115 | - | 52/2,5 | pieni | - | 200-300 |
| Kyynärvarsi AP | 115 | - | 52/2 | pieni | - | 200-300 |
| Kämmen AP | 115 | - | 50/2,5 | pieni | - | 200-300 |
| Reisi AP | 115 | - | 57/4 | pieni | - | 200-300 |
| Sääri AP | 115 | - | 55/3,2 | pieni | - | 200-300 |
| Jalkaterä AP/viisto | 115 | - | 50-2,5 | pieni | - | 200-300 |